| TOO “GAMMA-ALMATY” Тел/Whats App: 8 (705) 163 07 69; Email: gamma_almaty@mail.ru; www.gamma-almaty.kz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Фото |  | Модель |  | Кол-во | Цена за у.е. |  |  | Сумма |  |
| 1 |  | Гидравлический пресс в комплекте |  |  |  | GYM-QT4 |  | 1 | 30 590 |  |  | 30 590 |  |
|  |  | Транспортер поддонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм подачи раствора на матрицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемный стол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидроузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульт управления с сенсорным экраном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Матрица на блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортерная лента |  |  |  | 7м |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Штабелёр |  |  |  | GYM-QT4 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Запчасти и инструменты |  |  |  | GYM-QT4 |  | 1 | Бесплатно |  |  | 0 |  |
| 3 |  | Бетономешалка |  |  |  | JS500 (двухвальный) |  | 1 | 11960 |  |  | 11960 |  |
| 4 |  | Механизм для нанесения второго слоя на брусчатку |  |  |  | GYM-QT4 |  | 1 | (Для цветной брусчатки) |  |  | 5060 |  |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 610 |  |
| 5 | Дополнительная матрица на брусчатку |  |  |  | GYM-QT4 |  |  | 1 | 2760 |  |  | 2760 |  |
| 6 | Дополнительная матрица на блоки |  |  |  | GYM-QT4 |  |  | 1 | 2530 |  |  | 2530 |  |
| Часть 2. Технические характеристики GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация |  |  |  |  |  |  |  | Вибрация с давлением (Гидравлическая трансмиссия) |  |  |  |  |  |
| Давление в гидросистеме |  |  |  |  |  |  |  | 12Мпа |  |  |  |  |  |
| Частота вибраций |  |  |  |  |  |  |  | 2880-4300 в мин |  |  |  |  |  |
| Один цикл |  |  |  |  |  |  |  | 15-18сек |  |  |  |  |  |
| Инертные материалы |  |  |  |  |  |  |  | Щебень, песок, цемент, шлак, гравий, перлит и другие промышленные отходы. |  |  |  |  |  |
| Количество инертных материалов на пустотелый блок |  |  |  |  |  |  |  | Цемент: 10% Песок: 25-30% Щебень: 50% Шлак: 10%-15% Вода: по технологии |  |  |  |  |  |
| Необходимое количество рабочих |  |  |  |  |  |  |  | От 3 до 5 человек |  |  |  |  |  |
| Количество необходимой территории |  |  |  |  |  |  |  | 3200-3800 м2 |  |  |  |  |  |
| Часть 3. Количество производимой продукции GYM-QT4 Автоматизированная гидравлическая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Размеры ( длина-ширина-высота) |  | Фото |  | Время одного цикла (сек) |  |  | За один цикл (штук) | Производительность за один час |  | Производительность за смену (10 часов) |
| Брусчатка |  |  | 200*100*60 |  |  |  | 15-18 |  |  | 16 | 2400~2880 |  | 24000~28800 |
| Сплитерный блок |  |  | 390*190*190 |  |  |  | 15~18 |  |  | 4 | 600~720 |  | 6000~7200 |
| Часть 4. Транспортировка до г. Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |